| Manufacturer: |  |  |  |  | Date: 29/09/2014 |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| BoardSpecifications |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| File name |  | CIAA-NXP v1 |  |  |  | Material |  |  | FR4 |
|  |  |  |  |  |  | Layernumber |  |  | 4 |
| Quantity |  |  |  |  |  | Thickness |  |  | 1.684mm |
| Size |  | 138.55 x 86.23 mm |  |  |  | Finish |  |  | HAL(Lead Free) |
| Soldermask |  | Black |  |  |  | Silkscreen |  |  | White |
| Copperthickness |  | OuterLayer |  |  |  | 1 oz |  |  |  |
|  |  | InnerLayer |  |  |  | 1 oz |  |  |  |
| Stack Up |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Layer |  |  | Description | Thickness |  |  |  | File name |  |
| Number | Name |  |  | [oz/mil] |  |  | [mm] |  |  |
| 1 | Top |  | Signal | 1 oz |  |  | 0.035 mm | ciaa-nxp-F_Cu.gtl |  |
|  |  |  | Dielectric | 10.7 mil |  |  | 0.272 mm |  |  |
| 2 | InternalPlane1 |  | Signal | 1 oz |  |  | 0.035 mm | ciaa-nxp-Inner1_Cu.gbr |  |
|  |  |  | Dielectric | 39.3mil |  |  | 1 mm |  |  |
| 3 | InternalPlane2 |  | signal | 1 oz |  |  | 0.035 mm | Iciaa-nxp-Inner2_Cu.gbr |  |
|  |  |  | Dielectric | 10.7 mil |  |  | 0.272 mm |  |  |
| 4 | Bottom |  | Signal | 1 oz |  |  | 0.035 mm | ciaa-nxp-B_Cu.gbl |  |
| Total boardthickness |  |  |  |  |  |  | 1.684 mm |  |  |

| Files gerber |  |
| --- | --- |
| File name | Description |
| ciaa-nxp-F_Cu.gtl | Top signal layer |
| ciaa-nxp-Inner1_Cu.gbr | Plane GND and signal |
| ciaa-nxp-Inner2_Cu.gbr | PlaneVcc and signal |
| ciaa-nxp-B_Cu.gbl | Bottom signal layer |
| ciaa-nxp-F_SilkS.gto | Top silkscreen |
| ciaa-nxp-B_SilkS.gbo | Bottom silkscreen |
| ciaa-nxp-F_Mask.gts | Top solder Mask |
| ciaa-nxp-B_Mask.gbs | Bottom solderMask |
| ciaa-nxp-F_Paste.gtp | Top solder Past |
| ciaa-nxp-B_Paste.gbp | Bottom solder Past |
| ciaa-nxp.drl | drill |
| ciaa-nxp-Edge_Cuts.gbr | Board oultine |